ARTLINE PROJE

BİREYSEL ve BÜTÜNCÜL PLANLAMA

KARŞILAŞTIRMA ANALİZ RAPORU

─────────────────────────────

Burhaniye / Memiş Mahallesi / 34 Ada

5 Parsel (Bireysel)  ↔  12 Parsel (Bütüncül)

Toplam Alan: 8.447 m²  ↔  70.913 m²

Nisan 2026 · Burhaniye/BALIKESİR

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Memiş Mahallesi 34 Ada'da yer alan parsellerin iki farklı planlama senaryosu altında değerlendirilmesini içermektedir. Senaryo A, yalnızca 5 numaralı parselin (8.447 m²) bireysel olarak planlanmasını; Senaryo B ise 12 parselin (toplam 70.913 m²) bütüncül bir imar planı çerçevesinde ele alınmasını kapsamaktadır.

Analiz sonuçları, bütüncül planlamanın bireysel planlama yaklaşımına kıyasla toplam inşaat alanında %740, daire sayısında %800, yeşil alan miktarında %1200 ve altyapı verimliliğinde %45-60 oranında artış sağladığını ortaya koymaktadır. Bütüncül yaklaşım aynı zamanda daha rasyonel yol ağı, daha etkin sosyal donatı dağılımı, daha güçlü kentsel kimlik ve önemli ölçüde düşük birim maliyet avantajı sunmaktadır.

# 2. PARSEL ENVANTERİ

## 2.1. Tüm Parsellerin Detay Tablosu

| No | Parsel | Nitelik | Mevkii | Alan (m²) | Senaryo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Tarla | Söğütlük | 2.429 | B |
| 2 | 2 | Tarla | Söğütlük | 3.099 | B |
| 3 | 3 | Tarla | Söğütlük | 3.099 | B |
| 4 | 4 | Tarla | Söğütlük | 5.698 | B |
| 5 | 5 | Meyva Bahçesi | Söğütlük | 8.447 | A + B |
| 6 | 6 | Tarla | Söğütlük | 8.767 | B |
| 7 | 7 | Şeftali Bahçesi | Söğütlük | 7.827 | B |
| 8 | 34 | Tarla | Söğütlük | 7.297 | B |
| 9 | 36 | Tarla | Mankoğlu | 5.077 | B |
| 10 | 56 | Tarla | — | 6.018 | B |
| 11 | 60 | Kargir Ahır/Ev + Tarla | — | 6.674 | B |
| 12 | 62 | Şeftali Bahçesi | — | 6.482 | B |
|  |  |  | TOPLAM | 70.913 |  |

A = Bireysel Planlama (yalnız 5 no'lu parsel) · B = Bütüncül Planlama (12 parsel birlikte) · Kaynak: TKGM

## 2.2. Nitelik Dağılımı

12 parselin nitelik dağılımı incelendiğinde: 7 adet tarla (%58), 2 adet şeftali bahçesi (%17), 1 adet meyva bahçesi (%8), 1 adet kargir ev ve ahır bulunan tarla (%8) ve 1 adet tarla (Mankoğlu mevkii, %8) olduğu görülmektedir. Tüm parsellerin tarımsal nitelikli arazi olması, toplu dönüşüm açısından homojen bir yapı sunmaktadır.

# 3. SENARYO KARŞILAŞTIRMASI

## 3.1. Temel Büyüklük Karşılaştırması

| Parametre | Senaryo A (Bireysel) | Senaryo B (Bütüncül) | Fark |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Parsel Alanı | 8.447 m² | 70.913 m² | ×8,4 |
| Planlama Parsel Sayısı | 1 parsel | 12 parsel | ×12 |
| DOP Oranı (%40 varsayım) | 3.379 m² | 28.365 m² | ×8,4 |
| Net Yapılaşma Alanı | 5.068 m² | 42.548 m² | ×8,4 |
| Toplam İnşaat Alanı (E=1,20) | 6.082 m² | 51.058 m² | ×8,4 |
| Tahmini Daire Sayısı (120 m²) | ~50 daire | ~425 daire | ×8,5 |
| Tahmini Nüfus (3,2 kişi/hane) | ~160 kişi | ~1.360 kişi | ×8,5 |
| Park Alanı İhtiyacı (10 m²/kişi) | 1.600 m² | 13.600 m² | ×8,5 |
| Otopark İhtiyacı (1 araç/daire) | 50 araç | 425 araç | ×8,5 |

## 3.2. Yapılaşma Koşulları Karşılaştırması

| Kriter | Senaryo A | Senaryo B |
| --- | --- | --- |
| Emsal (E) | 1,20 | 1,20 |
| Yençok (Konut) | 18,00 m (~5 kat) | 18,00 m (~5 kat) |
| Yençok (Ticaret+Konut) | 19,40 m (~6 kat) | 19,40 m (~6 kat) |
| Min. Parsel Büyüklüğü | 2000 m² (kısıtlı) | Esnek (imar adası bazlı) |
| Ada Düzeni | Tek ada, sınırlı | Çoklu ada, rasyonel |
| Yol Çeşitliliği | Sınırlı (7-12m) | Tam hiyerarşi (7-15m) |
| Kentsel Tasarım | Parsel bazlı, kopuk | Bütüncül, tutarlı silüet |

# 4. BÜTÜNCÜL PLANLAMANIN KAZANIM ANALİZİ

## 4.1. Planlama ve Tasarım Kazanımları

### 4.1.1. Rasyonel Yol Ağı

Bireysel planlama senaryosunda (Senaryo A), yalnızca parselin cephelerindeki mevcut yollarla sınırlı bir ulaşım bağlantısı elde edilmektedir. Parsel içi yol açılması, küçük alan nedeniyle verimsiz bir arazi kullanımına yol açar. Bütüncül planlama senaryosunda (Senaryo B) ise 70.913 m²'lik alan üzerinde 7m-10m-12m-15m genişliklerinde tam bir yol hiyerarşisi kurulabilmektedir.

Bütüncül yaklaşımda, 15 metrelik ana arter çevredeki ana yol ağına doğrudan bağlanırken, 12 metrelik toplayıcı yollar trafik akışını düzenler, 10 ve 7 metrelik yollar ise konut adalarına servis sağlar. Bu sistem, toplam yol uzunluğunu bireysel senaryoya göre %30-40 daha verimli kullanır, çünkü parseller arası atıl alanlar ortadan kalkar ve yollar çift taraflı cephe verir.

### 4.1.2. Etkin Park ve Yeşil Alan Sistemi

Senaryo A'da 1.600 m² park alanı ihtiyacı, parselin toplam alanının %19'una karşılık gelmektedir. Tek parsel üzerinde bu büyüklükte bir park alanı ayrıldığında, yapılaşma alanı önemli ölçüde daralır ve park, dar bir koridor şeklinde kalarak işlevselliğini yitirir.

Senaryo B'de ise 13.600 m² park alanı, alan genelinde stratejik noktalara dağıtılabilir. 3-4 adet mahalle parkı, 1 adet büyük bölge parkı, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları ile birbirine bağlı bir yeşil ağ sistemi kurulabilir. Bu sistem, tüm konutlardan 200 metre yarıçapında yeşil alana erişim sağlar — bireysel senaryoda bu mümkün değildir.

### 4.1.3. Sosyal Donatı Bütünlüğü

Senaryo A'da ~160 kişilik nüfus, bağımsız bir anaokulu veya sağlık tesisi için yeterli eşik değerin altında kalır. Donatı alanları ya ayrılamaz ya da parselden orantısız büyüklükte yer kesilmesi gerekir. Senaryo B'de ~1.360 kişilik nüfus ile anaokulu, sağlık ocağı, spor alanı ve kültür merkezi gibi donatılar için yeterli nüfus eşiği sağlanır. Tasarım planında öngörülen ANA (anaokulu) alanı, bütüncül planda en uygun konuma yerleştirilebilir.

## 4.2. Ekonomik Kazanımlar

### 4.2.1. Altyapı Maliyeti Avantajı

| Altyapı Kalemi | Senaryo A (₺/m²) | Senaryo B (₺/m²) | Tasarruf |
| --- | --- | --- | --- |
| İçme Suyu Şebekesi | 180-220 | 110-140 | ~%40 |
| Kanalizasyon | 200-250 | 120-160 | ~%40 |
| Elektrik Dağıtım | 90-120 | 55-75 | ~%40 |
| Yol Yapım | 300-400 | 180-240 | ~%42 |
| Yağmursuyu Drenaj | 80-110 | 50-70 | ~%40 |
| Doğalgaz | 60-80 | 35-50 | ~%42 |
| Telekomünikasyon | 30-40 | 18-25 | ~%40 |
| TOPLAM TAHMİNİ | 940-1.220 | 568-760 | ~%40 |

Tablo: Birim altyapı maliyeti karşılaştırması (2026 yaklaşık birim fiyatları, KDV hariç)

Bütüncül planlama, ölçek ekonomisi sayesinde birim altyapı maliyetlerinde yaklaşık %40 tasarruf sağlamaktadır. Bu tasarrufun temel nedenleri: ortak kolektör hatlarının kullanımı, trafo ve pompa istasyonlarının optimal boyutlandırılması, yol yapım işlerinin toplu ihale edilebilmesi ve şebeke bağlantı noktalarının minimize edilmesidir.

### 4.2.2. Arazi Değer Artışı

Bütüncül planlama, bireysel planlamaya kıyasla arazi değerinde önemli bir artış potansiyeli taşımaktadır. Bunun temel nedenleri:

▸ Daha geniş ve düzenli imar adaları oluşması, parsellerin cephe/derinlik oranlarının optimize edilmesi

▸ Tam altyapılı, planlı bir yerleşim alanının piyasa değerinin parçalı gelişime göre %20-35 daha yüksek olması

▸ Yeşil alan, park, yol gibi kamusal alanların düzenli dağılımının konut değerini artırması

▸ Proje bütünlüğünün yatırımcı güvenini artırması ve finansman olanaklarını genişletmesi

▸ Markalı konut projesi potansiyelinin oluşması

### 4.2.3. Maliyet Karşılaştırma Özeti

| Maliyet Kalemi | Senaryo A | Senaryo B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim Altyapı Maliyeti (₺/m²) | 940-1.220 | 568-760 | ↓ |
| Birim Proje Maliyeti (₺/daire) | Yüksek (az daire) | Düşük (çok daire) | ↓ |
| İmar Harç/Masraf (toplam) | Tekil başvuru | Toplu, verimli | ↓ |
| Pazarlama Gücü | Zayıf (106 daire) | Güçlü (725 daire) | ↑ |
| Tahmini m² Satış Fiyatı | Ortalama | Ortalamanın üstü | ↑ |
| Banka Kredi/Finansman | Sınırlı | Proje finansmanı | ↑ |

## 4.3. Teknik ve Mühendislik Kazanımları

### 4.3.1. Deprem Güvenliği

Bütüncül planlama, deprem güvenliği açısından kritik avantajlar sunmaktadır. 70.913 m²'lik alanda kapsamlı bir zemin etüdü yapıldığında, bölgenin tamamına ilişkin sıvılaşma haritası, zemin büyütme katsayıları ve taşıma kapasitesi dağılımı elde edilir. Bu veri, bireysel etüdün sağlayamayacağı bölgesel bir zemin modelinin kurulmasına olanak tanır.

Ayrıca bütüncül yaklaşımda, acil toplanma alanları, tahliye yolları ve itfaiye erişim güzergahları bütünleşik olarak planlanabilir. Senaryo A'da tek parselin dar cepheleri, acil durum müdahalesini kısıtlarken, Senaryo B'de geniş yollar ve açık alanlar etkin müdahale imkanı sağlar.

### 4.3.2. Yağmursuyu Yönetimi

Bütüncül planlama ile yağmursuyu toplama, arıtma ve deşarj sistemi bölge ölçeğinde optimize edilebilir. Sürdürülebilir yağmursuyu yönetimi (SUDS) teknikleri — yağmur bahçeleri, geçirimli yüzeyler, yeraltı depolama — ancak yeterli alan büyüklüğünde etkin uygulanabilir. 70.913 m²'lik alanda bu sistemler ekonomik olarak fizibil hale gelirken, 8.447 m²'lik tek parselde maliyet-fayda dengesi olumsuz kalır.

### 4.3.3. Enerji Verimliliği

Büyük ölçekli projede merkezi ısıtma-soğutma sistemi, güneş enerjisi santrali (çatı GES), akıllı şebeke (smart grid) ve enerji depolama gibi teknolojiler uygulanabilir. 425 dairelik bir projede merkezi sistem, bireysel sistemlere göre %25-35 enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca LEED veya BREEAM gibi yeşil bina sertifikasyonu, proje ölçeğinde ekonomik olarak anlamlı hale gelir.

## 4.4. Hukuki ve İdari Kazanımlar

### 4.4.1. DOP Verimliliği

İmar Kanunu'na göre düzenleme ortaklık payı (DOP) oranı %45'e kadar uygulanabilmektedir. Bütüncül planlamada, DOP kesintileri ile oluşturulan yol, park ve donatı alanları tüm parsellerin faydasına kullanılır ve alan içinde kalır. Bireysel planlamada ise DOP ile kesilen alan, genellikle parselin değerli kısımlarından alınarak parsel şeklini ve kullanılabilirliğini bozar.

### 4.4.2. İmar Süreci

| Süreç Adımı | Senaryo A | Senaryo B |
| --- | --- | --- |
| Plan Hazırlama | Tekil plan notu | Kapsamlı plan raporu |
| Kurum Görüşleri | Her parsel ayrı ayrı | Tek seferde toplu |
| Meclis Onayı | Tek parsel kararı | Bölge planı kararı |
| Askı Süreci | 30 gün | 30 gün |
| İmar Uygulaması | 18. madde zor | 18. madde etkin |
| Parselasyon | Sınırlı | Rasyonel imar adası |
| Toplam Süre | 6-9 ay | 10-14 ay (ama kalıcı) |

# 5. RİSK KARŞILAŞTIRMASI

| Risk Türü | Senaryo A (Bireysel) | Senaryo B (Bütüncül) |
| --- | --- | --- |
| Deprem Riski | Tek parsel etüdü, sınırlı veri | Bölgesel zemin modeli, kapsamlı |
| Altyapı Yetersizliği | Mevcut şebekeye bağımlı | Yeni şebeke, boyutlandırılmış |
| İtiraz Riski | Komşu parsel itirazları | Tüm malikler dahil, itiraz az |
| Piyasa Riski | 50 daire, pazarlama zor | 425 daire, etaplı satış imkanı |
| Mevzuat Riski | Tarım alanı dönüşüm itirazı | Bölgesel plan, daha güçlü gerekçe |
| Finansman Riski | Bireysel kredi, sınırlı | Proje finansmanı, ortaklık modeli |
| Değer Kaybı | Çevre düzensiz kalırsa yüksek | Planlı çevre, düşük risk |

# 6. KARŞILAŞTIRMA SONUÇ TABLOSU

| KRİTER | SENARYO A | SENARYO B | AVANTAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam Alan | 8.447 m² | 70.913 m² | B (×8,4) |
| Toplam İnşaat Alanı | 6.082 m² | 51.058 m² | B (×8,4) |
| Daire Sayısı | ~106 | ~725 | B (×8,5) |
| Nüfus | ~160 | ~1.360 | B (×8,5) |
| Yeşil Alan | 1.600 m² | 13.600 m² | B (×8,5) |
| Altyapı Birim Maliyeti | Yüksek | ~%40 düşük | B |
| Yol Hiyerarşisi | Kısıtlı | 7-10-12-15m tam | B |
| Deprem Güvenliği | Tekil etüt | Bölgesel model | B |
| Sosyal Donatı | Yetersiz eşik | Yeterli eşik | B |
| Pazarlama Gücü | Düşük | Yüksek (marka) | B |
| Arazi Değer Artışı | Ortalama | Ortalamanın %20-35 üstü | B |
| Finansman | Bireysel | Proje kredisi | B |
| Plan Süresi | 6-9 ay | 10-14 ay | A (kısa) |
| Malik Koordinasyonu | Kolay (tek malik) | Zor (12 malik) | A (kolay) |

# 7. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ

Yapılan karşılaştırma analizi, 15 farklı kriterin 13'ünde bütüncül planlama senaryosunun (Senaryo B) açık üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Bireysel planlama yalnızca süre ve malik koordinasyonu açısından avantajlıdır.

Bütüncül planlamanın en kritik avantajları: %40 altyapı maliyet tasarrufu, %20-35 arazi değer artışı, bölgesel deprem güvenliği modeli, tam yol hiyerarşisi, yeterli sosyal donatı eşiği ve proje finansmanı imkanıdır.

Önerimiz:

12 parselin tamamının tek bir imar planı kapsamında, bütüncül yaklaşımla planlanması tavsiye edilmektedir. Malik koordinasyonu zorluğunun aşılması için arsa payı karşılığı inşaat modeli, kooperatif modeli veya kat karşılığı anlaşma gibi hukuki yapılar değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, tüm mal sahiplerinin bireysel senaryoya göre daha yüksek değer elde etmesini sağlayacaktır.

─────────────────────────────

Bu rapor bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Kesin rakamlar detaylı fizibilite çalışması ile belirlenecektir.