ARTLINE PROJE

İMAR PLANI ÇALIŞMASI

ÖZET BİLGİLENDİRME RAPORU

─────────────────────────────

Balıkesir / Burhaniye / Memiş Mahallesi

34 Ada 5 Parsel ve Çevresi

1/25000 · 1/5000 · 1/1000 Ölçekli İmar Planı

Nisan 2026

1. PARSEL BİLGİLERİ

| İl / İlçe | Balıkesir / Burhaniye |
| --- | --- |
| Mahalle | Memiş Mahallesi |
| Ada / Parsel | 34 Ada / 5 Parsel |
| Pafta | 24 29-III |
| Toplam Alan | 8.447,00 m² |
| Mevcut Nitelik | Meyva Bahçesi |
| Mevkii | Söğütlük |
| Koordinat | 39°30'14.7"K – 26°57'01.7"D |

Kaynak: TKGM Parsel Sorgu Sistemi

2. PLANLAMA KARARLARI

Hazırlanan imar planı kapsamında aşağıdaki yapılaşma koşulları öngörülmüştür:

| Fonksiyon | Emsal (E) | Yençok | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Konut Alanı | 1,20 | 18,00 m | ~5 kat, ayrık nizam konut |
| Ticaret + Konut | 1,20 | 19,40 m | Zemin ticaret, üst katlar konut |
| Park Alanı | — | — | 3 adet aktif yeşil alan |
| Anaokulu | — | — | Eğitim donatı alanı |
| Otopark | — | — | Açık otopark alanı |

Yol Genişlikleri: 7 m (tali), 10 m (mahalle içi), 12 m (toplayıcı), 15 m (ana arter)

3. TAHMİNİ DEĞERLER

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Parsel Alanı | 8.447 m² |
| Toplam İnşaat Alanı (E=1,20) | ~10.136 m² |
| Tahmini Bağımsız Bölüm Sayısı | ~106 daire |
| Tahmini Nüfus (3,2 kişi/hane) | ~270 kişi |
| Kat Adedi (Konut) | 5 kat (Yençok: 18 m) |
| Kat Adedi (Ticaret+Konut) | 6 kat (Yençok: 19,40 m) |

4. ÖNEMLİ BİLGİLER

▸ Deprem Bölgesi:  Burhaniye 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Edremit Fay Zonu'na yakın konumdadır. Yapılaşma öncesi detaylı zemin etüdü zorunludur.

▸ Zemin Durumu:  Alüvyon zemin üzerinde konumlanmaktadır. Sıvılaşma potansiyeli orta düzeydedir. Zemin iyileştirme gerekebilir.

▸ Mevzuat:  3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) hükümleri geçerlidir.

▸ Üst Ölçek Plan:  Burhaniye 1/25000 Nazım İmar Planı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 26.09.2024 tarih ve 588 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

▸ Çevre Gelişim:  34 Ada'daki komşu parseller (8, 26-33, 42 no'lu parseller) 2025 yılında Burhaniye Belediyesi tarafından imara açılmıştır.

5. İŞ PROGRAMI ÖZETİ

Planlama çalışması 27.03.2026 tarihinde başlamış olup, 360 günlük bir takvimde yürütülmektedir.

| Aşama | Dönem | Durum |
| --- | --- | --- |
| Veri Toplama ve Hazırlık | Mar – Nis 2026 | Devam Ediyor |
| Araştırma ve Analiz | Nis – Tem 2026 | Planlanan |
| 1/25000 Çevre Düzeni Planı | Tem – Eyl 2026 | Planlanan |
| 1/5000 Nazım İmar Planı | Eyl – Kas 2026 | Planlanan |
| 1/1000 Uygulama İmar Planı | Kas 2026 – Şub 2027 | Planlanan |
| Plan Açıklama Raporu | Tem 2026 – Şub 2027 | Planlanan |
| Kontrol, Onay ve Askı | Oca – Mar 2027 | Planlanan |

─────────────────────────────

İletişim ve Takip:  burhaniye.artlineproje.com

Bu rapor mal sahiplerini bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, resmi belge niteliği taşımamaktadır. Plan kararları onay sürecine tabidir.